ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОРИДОРА ПУТНОГ ПРАВЦА ОПШТИНСКОГ ПУТА АДА – МОСТ НА РЕЦИ ТИСИ

(НА ДЕОНИЦИ ОД ПЛАНИРАНЕ РАСКРСНИЦЕ СА КРУЖНИМ ТОКОМ НА МОЛСКОМ ПУТУ ДО МОСТА НА РЕЦИ ТИСА И У НАСТАВКУ ДО ГРАНИЦЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ПАДЕЈ)

УВОД

Анализом саобраћаја и његове улоге у развоју насеља можемо закључити да су она под непосредним утицајем нивоа услуге саобраћајног система који опслужује неко подручје. Ако посматрамо Војводину уочава се да осовине развоја чине међународни и магистрални путеви, међународне и магистралне железничке пруге, пловне реке и пловни канали у хидромелиоративном систему Д.Т.Д. Насељено место Ада је типичан пример насеља који се развијао под утицајима реке Тиса, где су концентрисани значајни привредни потенцијали.

Изради Урбанистичког плана приступило се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације коридора путног правца државног пута Мали Иђош-Ада-мост на реци Тиси у насељу Ада (на деоници од планиране раскрснице са кружним током у Улици Молски пут до моста на реци Тиса) („Сл. лист општине Ада“, бр. 7/09) за који је израђен Концепт плана према тада важећем садржају утврђеним Законом о планирању и изградњи и подзаконским актима. У међувремену је ступио на снагу нови Закон о планирању и изградњи и нови Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената, те је било неопходно извршити усклађивање плана. Исто тако, поднети су и конкретни захтеви за проширење обухвата плана како би се општински пут разрадио у целости, ускладиле измене и преиспитала решења. Прво је, Скупштина општине Ада на основу закључка и упута општинске Комисије за планове ставила ван снаге постојећу Одлуку о изради плана, а затим донела нову Одлуку о изради Плана детаљне регулације коридора путног правца општинског пута Ада-мост на реци Тиси (на деоници од планиране раскрснице са кружним током на Молском путу до моста на реци Тиса и у наставку до границе катастарске општине Падеј) („Службени лист општине Ада“, број 14/11) на територији општине Ада, катастарска општина Ада, у циљу усклађивања плана са Законом о планирању и изградњи, преиспитивања садржаја и функције радне зоне и односа са инфраструктурним системима и формирања пројектне документације за изградњу прилазних саобраћајница и друмског моста, односно за путни објекат и зеленило.

Изради Плана детаљне регулације коридора путног правца општинског пута Ада-мост на реци Тиси (на деоници од планиране раскрснице са кружним током на Молском путу до моста на реци Тиса и у наставку до границе катастарске општине Падеј) (у даљем тексту: план) се приступило у ускладу са одредбама новог Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС и 24/11) и новог Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл. гласник РС“, бр. 31/10, 69/10 и 16/11), као и другим важећим прописима.

У оквиру планске документације ширих просторних целина, која утичу на просторно уређење површина у граници обухвата плана, налазе се:

- Просторни план општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 12/09);

- Генерални план насеља Ада и Мол („Службени лист општине Ада“, број 3/03).

Просторни план општине Ада предвиђа изградњу система општинских путева који ће углавном повезивати локалитете и привредне субјекте у атару са несељима и то тако да се они у саобраћајној матрици општине имплементирају у систем путева вишег реда који пружају задовољавајући ниво проточности-проходности и безбедности одвијања интерног саобраћаја.

Генерални план насеља Ада и Мол уређује планирану радну зону и прописује опште и посебне услове за изградњу радних комплекса.

Изградњом овог новог путног капацитета биће омогућен и виши ниво руралног живљења у насељима и знатно побољшање услова рада у насељима. Динамика изградње саобраћајних капацитета ће директно функционално зависити од афирмације насеља и радних зона у суседним општинама, односно свеукупног привредног раста овог региона, али и економске моћи нашег друштва у наредном периоду.

I. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

- ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА УСВОЈЕНОГ КОНЦЕПТА ПЛАНА

Посматрано подручје у обухвату плана обухвата земљиште у грађевинском и ванграђевинском подручју насеља Ада, тј. катастарске општине Ада следећих карактеристика:

На подручју обухвата плана пружа се део државног пута II реда број 122, ИДД деоница број 2254, од чвора 2110 Сента на km 0+000, до чвора 2154 Бечеј 3 (Сента) на km 22+784.

Уз постојећи државни пут простире се део радне зоне блока број 39 који заузима површину уз источну границу грађевинског подручја насељеног места Ада и делимично је изграђена. Унутар овог простора могуће је планирати радне комплексе индустрије, мале привреде и складишта, чија реализација зависи од степена изграђености инфраструктуре (путне и комуналне) и насипања терена.

Повезивање примарних путних праваца планирано је преко општинског пута Ада–мост на Тиси-Падеј, чија је изградња предмет овог плана детаљне регулације.

Траса овог пута дефинисана је Просторним планом општине Ада, а деоницу укрштања је неопходно предвидети у профилу саобраћајнице који је заснован на пројекцији обима саобраћаја. На основу тога, неопходно је омогућити етапност реализације у складу са саобраћајним захтевима.

Претежна намена у атару обухвата плана су шуме и шумско земљиште.

Конфликтна места ове деонице општинског пута су прилази планираном друмском мосту на Тиси. Денивелацију и лошу приступачност терена који је под директним утицајем реке Тиса, неопходно је савладати са минималним новим заузимањем земљишта и са обезбеђењем свих потребних елемената за безбедна кретања свих типова друмског и пешачког саобраћаја.

Основа будуће концентрације саобраћајног система су већ изграђени и планирани саобраћајни ресурси. При планирању водити рачуна о следећем:

- да се изврши одговарајуће рангирање насељске улице Молски пут у складу са њеним техничким елементима,

- да се обезбеде повољни услови комуницирања између планираних општинских целина (становање, рад, центри, рекреација и др.),

- да се створе услови спонтаног раздвајања токова различитог карактера (транзитни од локалних),

- да се у делу грађевинског земљишта поред пута обезбеде инфраструктурни коридори инсталација који морају бити удаљени минимално 3,00 m од крајњих тачака нормалног попречног профила пута.

Реализацијом плана, а пре свега изградњом путне мреже са оближњим центрима, довеле би динамичније промене у просторном развоју овог насељеног места и до структуралне измене површина и постојеће монотоније живота у Ади.

II. ПЛАНСКИ ДЕО

- ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА

Обухват границе плана одређен је површинама целих и делова катастарских парцела у катасарској општини Ада преко којих се планира изградња нове саобраћајнице у грађевинском и делом у ванграђевинском подручју насељеног места Ада.

За почетну тачку описа границе обухвата плана утврђена је тачка број 1 на северном делу катастарске парцеле број 5377 К.О. Ада. Даље граница продужава у правцу југоистока и долази до тачке број 2, затим скреће у правцу југозапада до тачке број 3 на тромеђи парцела број 5377, 5379 и 5378 све К.О. Ада.

Од тачке број 3 граница скреће у правцу југа и прати границу парцела број 5379 и 5378 све К.О. Ада до тачке број 4 на тромеђи катастарских парцела број 5379, 5378 и 5376/3 све К.О. Ада. Затим, граница скреће у правцу истока до тачке број 5 на тромеђи катастарских парцела број 5376/3, 5378 и 5912 све К.О. Ада. Граница наставља у истом правцу до тачке број 6 на тромеђи катастарских парцела број5374/2, 5912 и 5911/1 све К.О. Ада.

Од тачке број 6 граница скреће у правцу југоистока до тачке број 7 на тромеђи парцела број 5778, 5911/1 и 5912 све К.О. Ада и скреће у правцу југозапада до тачке број 8 на пресеку катастарских парцела број 5778 и 5912 све К.О. Ада. Граница затим скреће у правцу југозапада до тачке број 9 на тромеђи катастарских парцела број 5778, 5912 и 6108 све К.О. Ада.

Од тачке број 9 граница скреће у правцу истока, прати северну границукатастарске парцеле број 6108 К.О. Ада све до тачке број 10 на тромеђи парцела број 5911/1, 5923 и 6108 све К.О. Ада. Даље граница скреће у правцу југа и прати међу катастарских парцела број 6108 и 5923 све К.О. Ада до тачке број 11 на пресеку катастарских парцела број 5869, 5936, 5923 и 6108 све К.О. Ада. Потом, граница скреће у правцу североистока и прати северну границу катастарске парцеле број 5936 К.О. Ада до тачке број 12.

Од тачке број 12 граница  скреће у правцу југоистока до тачке број 13 на тромеђи катастарских парцела број 5936, 5937 и 5935 све К.О. Ада, затим наставља у истом правцу уз источну границу катстарске парцеле број 5937 К.О. Ада до тачке број 14.

Од тачке број 14 граница скреће у правцу југоистока сече катастарске парцеле број 5935 (насип), 5910 (река Тиса) и 15829 (река Тиса) све К.О. Ада до источне обале Тисе и тачке број 15 на граници са катастарском парцелом број 15827/2 К.О. Ада. Даље граница скреће у правцу севера до тачке број 16 на тромеђи катастарских парцела број 15827/2, 15829 све К.О. Ада и 7863 К.О. Падеј на граници са катастарском општином Падеј (општина Чока).

Од тачке број 16 граница скреће у правцу југоистока и прати источну границу општине Ада према општини Чока (потез стара Тиса) до тачке број 17 на тромеђи општина Ада, Чока и Кикинда. Потом, граница скреће у правцу југа и прати источну границу катастарске парцеле број 15827/1 К.О. Ада до тачке број 18, скреће у правцу југозапада и прати јужну границу катастарских парцела број 15827/1, 16081 (насип) и 15827/2 све К.О. Ада до тачке број 19. Катасатарске парцеле број 15825 и 15826 све К.О. Ада које имају приступ преко катасатрске парцеле број 15827/2 К.О. Ада, не улазе у обухват плана.

Од тачке број 19 граница скреће у правцу севера и прати западну границу катастарске парцеле број 15827/2 К.О. Ада до тачке број 20, затим скреће у правцу северозапада и сече катастарске парцеле број 15829 (река Тиса), 5910 (река Тиса) и 5935 (насип) све К.О. Ада до тачке број 21 на тромеђи катастарских парцела број 5937, 5935 и 5938 све К.О. Ада. Даље граница скреће у правцу запада и прати јужну, затим и источну границу катстарске парцеле број 5937 К.О. Ада до тачке број 22 на тромеђи катстарских парцела број 5937, 5938 и 6939 све К.О Ада.

Од тачке број 22 граница скреће у правцу запада до тачке број 23 уз јужну границу катастарске парцеле број 5937 К.О. Ада, затим скреће у правцу севера и прати западну границу катастарске парцеле број 5937 К.О. Ада до тачке број 24. Потом, граница скреће у правцу југозапада и прати јужну границу катастарске парцеле број 5870 К.О. Ада до тачке број 25, скреће у правцу севера и прати западну границу катастарске парцеле број 5870 К.О. Ада до тачке број 26.

Од тачке број 26 граница скреће у правцу запада, сече парцелу некатегорисаног пута до тачке број 27, наставља у истом правцу уз јужну границу катастарске парцеле број 5868 К.О. Ада до тачке број 28. Затим, граница скреће у правцу југозапада, сече парцелу некатегорисаног пута до тачке број 29. Граница скреће у правцу запада и прати јужну границу катастарске парцеле број 5780 К.О. Ада до тачке број 30 на тромеђи катастарских парцела број 5780, 5781 и 5912 (канал) све К.О. Ада.

Од тачке број 30, граница наставља у истом правцу, сече катастарску парцелу број 5912 К.О. Ада (канал) до тачке број 31 и границе са катастарском парцелом број 5376/1 К.О. Ада. Потом граница скреће у правцу југозапада и прати јужну и југозападну границу парцеле 5376/1 К.О. Ада по свим ломовима (тачка број 32, 33, 34, 35, 36 и 37) до тачке број 38.

Од тачке број 38 граница се креће у правцу североистока до тачке број 39 на тромеђи катастарских парцела број 5376/3, 5379 и 5376/4 све К.О. Ада. Даље граница скреће у правцу северозапада до тачке број 40 на тромеђи катастарских парцела број 5377, 5376/4 и 6099 (пут) све К.О. Ада. Граница скреће у правцу југозапада уз међу катастарских парцела број 5376/4 и 6099 (пут) све К.О. Ада до тачке број 41, затим скреће у правцу северозапада и сече катастарску парцелу број 6099 (пут) К.О. Ада до тачке број 42.

Од тачке број 42 граница скреће у правцу североистока и прати северозападну границу катастарске парцеле број 6099 (пут) К.О. Ада до тачке број 43. Даље граница скреће у правцу југоистока, сече парцелу пута до тачке број 43 на међи са катастарском парцелом број 5377 К.О. Ада.

Од тачке број 43 граница скреће у правцу североистока и прати северозападну гарницу катастарске парцеле број 5377 К.О. Ада до тачке број 44, потом граница скреће у правцу северозапада и долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа границе плана.

Укупна површина подручја за израду плана је cca 83,94 ha.

IIа.	ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

# 3.    КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ТИПОЛОГИЈА

# УРБАНИСТИЧКИХ ЦЕЛИНА И ЗОНА

  - Основни правци уређења и организације простора

Концепција уређења овог простора проистекла је из услова и намене утврђених плановима вишег реда, а условљена је карактером постојећег стања и геоморфологијом терена.

За почетну тачку узета је стационажа планираног прикључка, односно укрштање предметног пута са државним путем II реда број 122 код km 18+531 које је изабрано и за стационажу km 0+000.00 предметног општинског пута. Општински пут налази се у склопу саобраћајног решења који повезује Аду у Бачкој, на десној обали реке Тисе, и Падеја у Банату, на левој овали. Укупна дужина деонице пута је 1+538,14 km.

Траса пута једним делом пролази кроз насељено место Ада где пресеца блок број 39 и планирану радну зону (прилазни пут са бачке стране), прелази друмски мост на реци Тиса и наставља правац кроз атар К.О. Ада (прилазни пут са банатске стране) уз границу са општином Чока према Падеју. Планирана изградња друмског моста на реци Тиса је на речном километру 102+160 код Аде.

Саобраћајно чвориште на почетку трасе општинског пута планирано је са укрштањима са савременом кружном раскрсницом. Као тако, планирано укрштање кружним током треба да буде димезионисано са централним острвом које треба да обезбеди несметаност тока за све врсте моторног саобраћаја, даје висок ниво услуге и висок степен у безбедном одвијању самог саобраћаја. Исто тако, мора да буде изведена тако да се возила могу безбедно укључивати на пут и искључивати са пута уз обезбеђење зона потребне прегледности у складу са прописима. За возила која захтевају елементе веће од меродавних (нпр. теретно возило са приколицом), неопходно је извршити додатно проширење кружног коловоза на рачун кружног подеоника како би се обезбедила проходност таквих возила.

Саобраћајница је планирана као двотрачни пут ширине коловоза од 7,1 m, тј. са две саобраћајне траке ширине 3,25 m и две ивичне траке ширине 0,3 m.

Нормални попречни профил ове саобраћајнице предвиђен је за општински пут и као насељска обилазница. Издвајањем транзитног саобраћаја створиће се могућност да се ова саобраћајница димензионише према расположивим теренским условима и захтевима локалног саобраћаја.

Предметна саобраћајница предвиђена је за следеће деонице:

(X1) – од кm (1) 0+000,00 до кm (16) 0+588,42 прилазни пут са бачке стране,

(Y) – од кm (16) 0+588,42 до кm (29) 0+872,67 друмски мост на реци Тиса и

(X2) – од кm (29) 0+872,67 до кm (47) 1+538,14 прилазни пут са банатске стране.

Основ за изградњу предметног пута је образовање грађевинске парцеле за коју је неопходно дефинисати услове и смернице за уређење и изградњу, што је и предмет планског документа. У ванграђевинском подручју неопходно је смањити фонд шума и шумског земљишта како би се образовала грађевинска парцела у ванграђевинском подручју за изградњу пута.

  - Подела простора на урбанистичке целине и зоне

и њихове карактеристике

Грађевинско подручје насеља Ада у границама обухвата плана подељено је на постојеће блокове тј. урбанистичке целине, док се на планираном грађевинском земљишту у ванграђевинском подручју образује нова урбанистичка целина. У циљу боље прегледности, лакше обраде и једноставнијег сналажења и употребе, урбанистичке целине подељенe су на зоне за које важе иста правила уређења и грађења. Зоне су, у складу са одредницама ППО Ада и ГП-а насеља Ада и Мол, постојећим начином коришћења замљишта и могућностима трансформације урбаног ткива предвиђене за:

- (зона I) -пут:

простор би био ангажован са ширином коловоза од 7,10 m и то у профилу насељске саобраћајнице у грађевинском подручју и општинског пута у ванграђевинском подручју; у својој регулационој ширини од 20 m може да има упојне јаркове и тротоаре у грађевинском подручју и бициклистичку стазу и заштитне појасеве у целој дужини пута;

- (зона II) –радна зона:

могуће је планирати радне комплексе индустрије, мале привреде и складишта (отворених и затворених) који би се користили делимично за производњу првенствено прехрамбених производа, а делимично и као дистрибутивни центар за снабдевање продаваца прехрамбеном и колонијалном робом; могућа је изградња рибњака;

Планира се хортикултурно опремање свих слободних неизграђених површина које су обухваћене границом плана, како би се оплеменио простор и смањили негативни утицаји на окружење од буке и аерозагађења ваздуха услед повећане фреквенције саобраћаја. Посебну заштиту имају подручја шума и шумског земљишта у ванграђевинском подручју.

4.    ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

Планом се прописује обавеза израде урбанистичких пројеката за следеће површине:

- за специфичне садржаје у радној зони из технолошких разлога,

- код промене намене (технолошког процеса) постојећих радних комплекса,

- за изградњу рибњака и

- за изградњу свих објеката на шумском земљишту уз поштовање основа за газдовање шумама и у складу са ловном основом регистрованих ловишта.

5.    НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

  - Површине јавне намене

У границама обухвата овог плана површина јавне намене је земљиште у грађевинском подручју: саобраћајница и земљиште мелиоративних канала (комуналне површине), као и у делу изван граница грађевинског подручја планиране за саобраћајницу предметног општинског пута.

Јавне површине и објекти се образују на следећим катастарским парцелама:

(а) Пут

Деоница (X1) обухвата следеће катастарске парцеле број 6108, 5779, 5780, 5868 и 5869 све К.О. Ада и делове катастарских парцела број 5377, 5379, 5376/1, 5376/3, 5870, 5936, 5937, 6112 и 6113 све К.О. Ада. Део пута који се укршта се мелиоративним каналом припада самом каналу на катастарској парцели број 5912 К.О. Ада како би се изградио пропуст преко мелиоративног канала.

Деоница (Y) обухвата друмски мост на реци Тиса и припада катастарским парцелама број 5935 (насип), 5910 (река Тиса) и 15829 (река Тиса) све К.О. Ада.

Деоница (X2) обухвата следеће делове катастарских парцела број 15827/2, 16081 (насип) и 15827/1 све К.О. Ада.

(б) Мелиоративни канал

Обухвата део катастарске парцеле број 5912 К.О. Ада у границама обухвата плана.

- 5.2.   Биланс површина

У наредној табели дати су нумерички показатељи планираних садржаја. Површине по појединим наменама изражене су у хектарима, а исказано је и њихово учешће у односу на укупну бруто површину.

| Н А М Е Н А | ОЗНАКА ЗОНЕ | ПОВРШИНА (ha) | (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ГРАНИЦАМА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА |  | 9-81-59 | 11,70 |
| ПУТ (деонице X1 и X2) | I | 2-84-65 | 3,40 |
| МЕЛИОРАТИВНИ КАНАЛ |  | 16-54 | 0,20 |
| РАДНА ЗОНА | II | 6-80-40 | 8,10 |
| ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА |  | 7-02-09 | 8,36 |
| ПУТ | I | 2-84-16 | 3,38 |
| НАСИП |  | 4-04-07 | 4,81 |
| ЦРПНА СТАНИЦА |  | 13-86 | 0,17 |
| ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА |  | 67-10-20 | 79,94 |
| ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ |  | 14-56 | 0,17 |
| ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  | 66-65-34 | 79,41 |
| ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ (деоница Y) |  | 30-30 | 0,36 |
| УКУПНА ПОВРШИНА ПОДРУЧЈА ПЛАНА |  | 83-93-88 | 100,00 |

Планом је обухваћена површина од 83,94 ha.

Грађевинско подручје заузима грађевинско земљиште јавне намене, пут у површини од 2,85 ha и мелиоративни канал површине 0,16 ha, што представља 3,60% од укупне површине плана. Површина остале намене у границама грађевинског подручја је у функцији радне зоне и то 6,80 ha, што представља 8,10% укупне површине плана.

Грађевинско земљиште изван граница грађевинског подручја заузима 8,36% укупне површине плана. Земљиште је у режиму планиране саобраћајнице, насипа и црпне станице.

Земљиште изван граница грађевинског подручја заузима 79,94% укупне површине плана које је у функцији пољопривредног, шумског и водног земљишта.

Укупна површина прилазних саобраћајница је 5,69 ha, што представља 6,78% укупне површине плана. Планирана површина друмског моста је 0,30 ha што представља 0,36% укупне површине плана.

6.    ОПШТА ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ И

КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

  - Општа правила за уређење саобраћајне површине

Подручје обухваћено планом налази се на простору који има релативно повољне саобраћајне услове. Постоји више елемената који утичу на предлог решења. То су, пре свега, топографске карактеристике и систем мелиоративних канала који представљају један од примарних комуналних система насеља.

Правила за уређење

моторизованог саобраћаја

У планерском смислу врши се изградња нових деоница на новопројектоване ширине коловоза од 7,10 m у зависности од потребе и категоризације у планираном систему.

Систем отворених упојних јаркова као начина одвођења атмосферских вода се задржава, с тим да се мора дати акценат на редовно одржавање овог типа комуналне инфраструктуре са ревитализацијом већ постојећег система и враћањем истог у функцију, што се односи и на појас банкина које су у нераскидивој функцији са упојним јарковима.

Правила за уређење немоторизованог кретања

(бициклистички и пешачки саобраћај)

Ова врста кретања по својим карактеристикама представља најприроднији начин кретања и обухвата бициклистичка и пешачка кретања у ужем смислу.

Иако је повећање степена моторизације у последњим деценијама прошлога века условило смањење атрактивности за овај вид кретања, савремени трендови указују на повећање учешћа немоторизованих  кретања у броју остварених путовања нарочито у мањим насељима и сеоским подручјима. У том смислу непходно је извршити популаризацију и враћање овог вида кретања, пре свега што оваква кретања нужно не захтевају посебну тј. нову инфраструктуру. Како је због специфичних профила саобраћајнице и друмског моста изградња бициклистичких стаза може наићи на проблеме, препорука је да се кроз низ техничко-регулативних и саобраћајано-техничких мера (увођење посебних режима саобраћаја, ограничење брзине кретања моторног саобраћаја, изградње тротоара и сл.) стимулише употреба ових видова кретања узимајући у обзир повољну конфигурацију терена као и време путовања, за задовољавање основних сврха путовања и то кућа-посао и кућа-школа, рекреације и сл.

На приступном путу са бачке стране (деоница X1) и на друмском мосту (деоница Y) планиране су пешачке стазе са обе стране коловоза. Ширину пешачке стазе предвидети од 1,55 m, а на друмском мосту од 1,00 m. Уз пешачку стазу на друмском мосту са обе стране поставити ограде.

Правила за уређење

стационарног саобраћаја

Могуће је планирати изградњу паркиралишта за путничка и доставна возила за кориснике услуга радне зоне на грађевинском земљишту остале намене под условима дефинисаним кроз правила грађења.

Димензије паркинг места на свим површинама предвиђеним за паркирање треба да буду у складу са важећим стандардима и прописима. Сва паркиралишта, с обзиром на карактер зоне треба да буду изведена од БТ елемената, са дрворедима дуж редова паркинга, чиме се обезбеђује засенченост паркиралишта.

  - Општа правила за уређење комуналне мреже

    - Хидротехничка инфраструктура

У оквиру границе обухвата плана налази се мелиорациони канал К-III-3 на парцели 5912 К.О. Ада која је у власништву СО Ада. У канал се упуштају отпадне воде градске канализације насеља Мол и отпадне воде фабрике конзерви „Зора“ Мол.

Димензије канала су: дубина 1,7 m, ширина 1,4 m, нагиб 1:1,5.

Обале канала су стрме, нестабилне са стално присутним обрушавањем и подвирним водама у кориту канала и испред ЦС, за време високих водостаја Тисе. За радове на одржавању овог канала неопходно је обезбедити увек проходну багерску стазу.

Атмосферска вода се са коловоза одводи попречним падом до канала уз нижи ивичњак, а затим даље подужно до сливника који су предвиђени на размаку од по 15 m. Кроз сливнике се вода директним током испушта на терен.

Забрањено је испуштање отпадних вода у мелиорационе канале и отворене водене системе, осим вода које по класификацији одговарају II класи вода. Уколико се планира испуштање осталих отпадних вода у отворене водотоке, оне се морају обавезно комплетно пречистити (примарно и секундармо) тако да задовољавају критеријуме II класе вода.

Сагледавајући постојеће квалитативне и квантитативне карактеристике постојећег система мелиоративних канала, оцена је да исти може да одговори будућим потребама снабдевања водом на подручју обухваћеном планом.

На локацији, на којој се планира изградња предметног пута, налазе се следећи водопривредни објекти:

- Одбрамбени насип дуж десне обале реке Тисе, односно прва одбрамбена линија са котом 1 % велике воде Тисе од 81,72 m н.в.

- Одбрамбени насип дуж леве обале велике воде Тисе.

- Чуварница насипа ЧН-3 Ада са свим припадајућим елементима (магацин, двориште итд.) на насипској стационажи km 100+350.

- Црпна станица за одводњавање слива Буџак и Ађанска бара ЦС-3 са укупним капацитетом Q=1500 l/s која је на насипској стационажи km 100+440.

Снабдевање санитарном водом у граници обухвата плана биће преко постојеће водоводне мреже, са планираним проширењем и реконструкцијом према потреби простора.

    - Енергетска инфраструктура

Снадбевање електричном енергијом

На територији обухвата плана постојећу средњенапонску електроенергетску инфраструктуру потребно је реконструисати.Планирана је реконструкција свих неквалитетних делова електроенергетске мреже. Препоручује се каблирање електроенергетске мреже. Постоји могућност изградње више дистрибутивних енергетских ослонаца укупне снаге до око 1,5 MW (до 3 комада дистрибутивних трафостаница снаге 630 kVA), а све према условима „Елекровојводина“, Електродистрибуција Суботица.

Расвету поставити дуж пута на деоницама X1 и Y на стубу са по две светиљке уз коловоз. Минимална висина стуба светиљки је 3,25 метара.

    - Телекомуникациона инфраструктура

Ово подручје ће бити комплетно прикључено у телекомуникациони систем насеља Ада. Да би се омогућило прикључење свих планираних садржаја потребно је до нових објеката изградити подземну мрежу цеви кроз које ће пролазити будућа телефонска инсталација, односно инсталација кабловског дистрибутивног система. У оквиру попречних профила улица резервисани су независни коридори за телекомуникационе инсталације, што обезбеђује могућност рационалне и етапне реализације.

У кабловско-дистрибутивном систему треба приступити изради идејних пројеката базираних на пројекцији развоја функција насеља и околине. Ови пројекти ће послужити као основ за планску реализацију система у целини и његовим етапама. Крајњи циљ развоја КДС-а је повезивање целокупног система са осталим системима истог типа на нивоу целе државе и региона.

У поштанском саобраћају је до сада утврђена универзална поштанска услуга и уведен знатан број нових услуга. У наредном периоду планира се  успостављање ефикасне поштанске мреже, развој курирских сервиса, обезбеђивање поштанске услуге за све кориснике по приступачним ценама,  односно достизање стандарда квалитета поштанских услуга прописаних у ЕУ.

Будућа телекомуникациона мрежа градиће се од оптичких, симетричних и коаксијалних каблова, који ће омогућити пренос сигнала великог капацитета. Тиме ће бити омогућена примена нових технологија и повезивање свих локалних мрежа у јединствени телекомуникациони систем Републике Србије.

Систем мобилне телефоније

и бежичног преноса података

Развој система мобилне телефоније и постављање нових базних станица ће зависити, како од стварних потреба за повећањем корисника, тако и од технолошког развоја самих система. Подручје насеља Ада ће у наредном периоду бити потпуно покривено сигналом мобилне телефоније свих постојећих оператера, а антенски системи и базне станице ће се градити према потребама на одговарајућим локацијама које ће испуњавати све технолошко-техничко-урбанистичке параметре за изградњу објеката оваквог типа.

Постојећи системи се задржавају, уз обавезно периодично мерење јачине зрачења електромагнетног поља како је то важећим правилником предвиђено.

На подручју је могуће постављати антенске системе мобилне телефоније уз поштовање свих правилника, техничких прописа и препорука који регулишу ову област. Посебно поштовати препоруку светске здравствене организације.

Такође, на подручју обухвата плана планира се и антенски системи за бежичан (wireless) пренос података путем интернета, као и системи фиксне телефоније који користе антенске системе за пренос сигнала.

7.    ОПШТА ПРАВИЛА ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ

ПОВРШИНА

Уређење парцела у радној зони треба да се заснива на функционалном распореду зеленила унутар комплекса. При томе треба користити вегетацију различите висине, брзорастуће дрвеће и шибље у комбинацији са дуговечним квалитетним и декоративним стаблима. Слободне површине око објеката треба улепшати декоративним листопадним и четинарским дрвећем, шибљем и цвећем. Ако не постоји могућност садње дрвећа, треба користити партерну вегетацију, покриваче тла или декоративни травњак.

Поставка новопланираног линеарног зеленила - дрвореда треба да се заснива на садржају попречних профила улица.  За улице профила ужег од 20 m, које не могу да садрже са обе стране високо зеленило, користити ниже дрвеће мањих округластих крошњи, или пак формирати једнострани дрворед.  Важно је ускладити поставку дрвореда са колским прилазима објектима. Уређење уличног простора оплемењује се поставком жардинијера,  озелењавањем подзида и вертикалним озелењавањем фасада.

За дрвореде се предвиђа следеће:

- Дрвореди треба да су састављени од врста са високоформираним хабитусом, отпорних на еколошке услове (вибрације, оштећења дебла, кресање крошњи и сл.).

- Пожељно је да су примењене врсте аутохтоне, адаптиране на постојеће услове и да не захтевају посебне услове одржавања.

- У примени врста зеленила држати се традиције код избора саднице, али и применити оне врсте које могу да задовоље еколошко-естетске захтеве, као и услове координације са мрежама техничке инфраструктуре.

Дрвореди као категорија насељског зеленила треба да буду третирани правилно и то везано за саму изградњу. У оквиру урбанистичке документације за саобраћајницу утврђени су сви неопходни услови и елементи за подизање одговарајућег зеленила (дрвореда, живица, травњака).

Минимална одстојања од стабла до објекта и ивице рова инсталација:

- Објекат-високоградња								5,00 m

- Водовод													1,05 m

- Гасовод												2,00-2,50 m

- Канализација										2,50-3,50 m

- ПТТ														1,50 m

- Електроинсталације									1,50 m

- Топловод													2,00 m

- ТТ инсталације										1,00-2,00 m

У зони од 6,00 m од ивице канала није дозвољено сађење дрвореда.

Паркинг-просторе покрити широким крошњама листопадног дрвећа на растојању стабала од 10 m. Уколико не постоји травната трака за садњу, иза сваког четвртог паркинг-места оставити простор за дрво.

Заштитно зеленило на косинама  (теренима непогодним за изградњу)  осим високе вегетације,  треба да садржи и шибље јаког кореновог система које на стрмим деловима штити терен од спирања земљишта. Проценат заступљености високе вегетације износи 60-70 %  од укупне озелењене површине,  шибље је планирано на ивичним и стрмим деловима простора.

# 8.    ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА

  - Посебни услови за уређење простора и мере заштите

животне средине

Мере заштите и унапређење животне средине

За решавање угрожености животне средине у подручју плана и ужој зони, потребно је квалитативно и квантитативно пратити све негативне појаве да би се обезбедиле адекватне мере са становишта штетности, приоритета и могућности спречавања избацивања штетних материја у околину, у складу са утврђеним законским обавезама.

На основу оцене о постојећем стању и планираних активности, у области заштите и унапређивања квалитета средине потребне су:

- обнова и ревитализација девастираног;

- спречавање и ограничавање нових загађења и

- реконструкција кoja отклања све недостатке технологије штетнe за животну средину.

У складу са развојем привреде потребно је у наредном периоду предузимати превентивне мере против загађивања животне средине побољшањем технологије и изградњом нових објеката, елиминисањем негативних ефеката загађења животне средине на постојећим изворима загађивања, постепеном ликвидацијом технолошки застарелих погона, а сви нови планирани инвестициони објекти морају задовољити ниво квалитета средине према одговарајућим стандардима.

Негативне последице привредних активности у зони потребно је елиминисати или свести у границе дозвољених концентрација пречишћавањем отпадне воде, формирањем зелених зона заштите између индустријских комплекса и дуж саобраћајница, неутралисањем опасног отпада, сталним праћењем стања животне средине и предузимањем одговарајућих мера.

За планиране намене у радној зони обавезна је израда Студије процене утицаја на животну средину на основу Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/2004, 36/2009 и 88/10) и Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 11/08).

Изградњом инфраструктурног коридора општинског пута, у погледу основних еколошких утицаја на околину је загађење земљишта, воде и ваздуха која су најизраженија током експлоатације пута. Неопходно је предузети одређене мере заштите како би се штетни утицаји који настају од употребе пута на овом подручју ублажили или у потпуности елиминисали.

Бука -представља један од најизраженијих утицаја који пут има на околину с обзиром на повећану фреквенцију саобраћаја те је потребно предузети одређене мере заштите у виду подизања зелених засада који би донекле спречавали ширење буке.

Загађење ваздуха -се јавља као продукт рада аутомобилских мотора у виду штетних органских и неорганских компоненти те би требало водити рачуна да се у непосредној околини коридора пута на пољопривредном земљишту не сеју културе намењене исхрани.

Загађење тла -у погледу загађења тла, издвајају се две фазе које се односе на период изградње и период експлоатације. Код изградње ће се ова проблематика огледати у потребама за транспортом огромних количина грађевинског материјала и да се са великих површина скине горњи, репродуктивно најквалитетнији слој. У фази експлоатације пута загађење тла је углавном последица следећих процеса: загађење од површинских вода са коловоза, таложење издувних гасова, одбацивање органских и неорганских отпадака, просипање терета, доношења ветром, развејавања проласком возила и сл. Дестабилизација тла такође може бити узрок деградације, што се рефлектује појавом клизања и одрона, ерозије, променом пермабилитета тла и сл. Деградацију земљишта могу изазвати и отварања позајмишта, формирање депоније и др.

Загађење воде -процес загађења воде карактеришу две основне фазе- загађења у изградњи (привременог карактера) и загађење у току експлоатације. У фази експлоатације пута логично је очекивати да ће загађење воде првенствено бити последица таложења штетних материја на коловоз и то: таложење издувних гасова, горива, уља и мазива као и одбацивање органских и неорганских отпадака употреба соли у зимском периоду и др. које се спирају падавинама.

Мере заштите и унапређење природе

Током пројектовања и изградње предметне саобраћајнице, смањити вероватноћу доспевања животиња које користе еколошки коридор на пут и судара возила са птицама и ситним сисарима и предвидети посебне пролазе за животиње на местима укрштања са Тисом као прекограничним еколошким коридором:

- приликом изградње новог друмског моста неопходно је обезбедити пролазе за ситне копнене животиње са обе стране обале еколошких коридора који одговарају потребама законом заштићених животињских врста;

- уређивањем вегетације уз еколошки коридор (сужавање зеленог појаса испред прелаза, садњом жбунасте вегетације) усмерити животиње према изграђеним прелазима и

- детаљне услове за прелазе и пролазе за животиње тражити од Покрајинског завода за заштиту природе.

Обезбедити функционисање еколошког коридора у обухвату плана, с обзиром да је подручје обухваћено планом еколошки осетљив простор:

- ради заштите ноћних врста угрожених од извора светлосног зрачења (који за многе од њих функционишу као светлосне клопке), није дозвољено директно осветљење еколошког коридора;

- забрањено је садити инвазивне врсте на простору еколошких коридора, а током уређења зелених површина треба одстранити присутне самоникле јединке инвазивних врста и обезбедити редовно одржавање зелених површина.

Умањити деградацију коридора и предузети мере заштите за спречавање настанка и ширења последица евентуалних акцидентних ситуација приликом коришћења саобраћајнице.

У циљу заштите квалитета животне средине као предуслова за очување биодиверзитета, поштовати следеће законске захтеве (чл. 9. Закона о заштити животне средине):

- свака активност мора бити планирана и спроведена на начин којим проузрокује најмању промену у животној средини;

- начело предострожности остварује се проценом утицаја на животну средину и коришћењем најбољих расположивих и доступних технологија, техника и опреме,

- природне вредности користе се под условима и на начин којима се обезбеђује очување вредности геодиверзитета, биодиверзитета, заштићених природних добара и предела,

- непостојање пуне научне поузданости не може бити разлог за предузимање мера спречавања деградације животне средине у случају могућих или постојећих значајних утицаја на животну средину.

У складу са чланом 99. Закона о заштити природе, предвиђа се обавеза извођача радова/налазача да пронађена геолошка и палеонтолошка докумемта (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, пријави Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и преузме мере заштите од уништења, оштећења или крађе.

Заштита природног и градитељског наслеђа

Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

У Регистру заштићених културних добара и евиденцији објеката под претходном заштитом на овом простору нема евидентираних објеката.

Уколико се у току извођења радова наиђе на «природно добро» које је геолошко-палеонтолошког или минерално-петрографског порекла (за које се претпоставља да има својства природног споменика), Извођач радова је дужан да о томе обавести Завод за заштиту природе Р. Србије и да преузме мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.

Мере заштите од ратних дејстава

Према процени угрожености од ратних разарања, путеви и мостови могу бити и главни циљеви напада. То указује да је потребно предузети све техничко-технолошке и урбанистичке мере заштите да би се смањио обим повредивости околног простора.

Исто тако, према процени угрожености од ратних разарања и радне зоне могу бити главни циљеви напада. То указује да је потребно предузети све техничко-технолошке и урбанистичке мере заштите да би се смањио обим повредивости околног простора.

При пројектовању нових зграда, комуналних објеката, обавезна је примена свих прописа и смерница, а у складу са Законом о ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 111/09) и Правилником о техничким нормативима за изградњу склоништа („Сл. лист СФРЈ“, бр. 55/83 и „Службени Војни лист“, бр. 13/98), одлукама донешеним на нивоу Општине, односно условима добијеним од одговарајућих органа Министарства одбране Републике Србије.

Склонишни капцитети на новим комплексима планирају се за две трeћине најбројније смене у ратним условима, уз задовољење принципа лоцирања, односно удаљења од радног места до склоништа. Склоништа су основне намене. За мање комплексе, где треба штитити мање од 50 особа, могу се градити и склоништа допунске заштите уз сагласност надлежног органа цивилне заштите.

На основу члана 65. став 4. Закона о ванредним ситуацијама према коме „орган надлежан за издавање дозволе издаће грађевинску дозволу за изградњу објекта у коме се не гради склониште само уколико инвеститор приложи доказ о плаћеној накнади за изградњу склоништа“, у смислу члана 64. став 2 закона и став 5. „орган за издавање грађевинске дозволе не може издати грађевинску, односно употребну дозволу за објекат за који се гради склониште, уколико нису испуњени прописани услови за изградњу, односно употребу склоништа.“

Заштита од елементарних непогода

и других катастрофа

Ради заштите од потреса објекти морају бити реализовани и категорисани према Правилнику о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).

Ради заштите од пожара објекти морају бити реализовани према одговарајућим техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима:

- објекти морају имати одговарајућу хидрантску мрежу;

- објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, по којима најудаљенија тачка коловоза није даља од 25,00 m од габарита објекта;

Објекти морају бити реализовани и у складу са Правилником за електро-инсталације ниског напона („Сл. лист СРЈ“, број 28/95) и Правилником за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, бр. 11/96).

Високе воде Тисе и канала проузрокују поплаве, као и подизање подземних и процедних вода. Деоница Y предметне саобраћајнице је на реци Тиса, тако да се цео простор доводи на просечну безбедну коту.

Угроженост и повредивост простора са аспекта елементарних непогода условљено је међузависношћу изградње и природне средине, разних природних фактора и узрока који делују унутар урбане средине.

Нарочиту пажњу потребно је обратити на све подземне инсталације, како не би дошло до прекида истих.

  - Посебни услови за неометано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама

Кретање инвалидних лица омогућити пројектовањем оборених ивичњака на местима пешачких прелаза, као и одговарајућим пројектовањем рампи за повезивање виших и нижих нивоа, одн. од 1:20 (5%) до 1:12 (8%), обезбеђењем довољне ширине (мин. 90 cm), безбедних нагиба и одговарајућом обрадом површина.

Кроз израду техничке документације применити одредбе Правилника о техничким стандардима приступачности (»Сл. гласник РС«, бр. 19/12).

  - Мере енергетске ефикасности изградње

Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања,  изградње и касније експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, потребно је применити следеће мере:

- приликом пројектовања водити рачуна о облику,  положају и повољној оријентацији објеката;

- користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом изградње објеката  (полистирени,  минералне вуне,  полиуретани,  комбиновани материјали, дрво, трска и др.);

- у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне расвете употребљавати енергетски ефикасна расветна тела;

- постављати соларне панеле  (фотонапонске модуле и топлотне колекторе)  као фасадне,  кровне или самостојеће елементе где техничке могућности то дозвољавају;

- код постојећих и нових објеката размотрити могућност уградње аутоматског система за регулисање потрошње свих енергетских уређаја у објекту.

Објекти високоградње морају бити пројектовани,  изграђени,  коришћени и одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства. Ова својства се утврђују издавањем сертификата о енергетским својствима који чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.

# IIб.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

9.   ИНЖИЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ И ПРЕПОРУКЕ

Геоморфолошке одлике

У посматраним границама плана, обухваћено подручје у висинском погледу простире се на две целине.

Најнижи део општине је алувијална раван која се простире десном обалом Тисе дуж читавог тока, осим уз саму северну границу општине, где се на долину Тисе наслања лесна тераса. Читава алувијална раван Тисе незнатно варира око 75 m надморске висине.

Лесна тераса је 7,00-8,00 m виша од алувијалне равни (82.00-84.00 m надморске висине). Она је благо нагнута према Тиси, а у алувијалну раван се спушта косом падином јасно израженом.

Сеизмолошке карактеристике

У погледу сеизмичност, према карти макросеизмичке рејонизације, за повратни период од 200 година, издате од Сеизмолошког завода у Београду 1987. године, подручје општине Ада се налази у зони са могућим интензитетом потреса од 70 MCS, те су нужне пасивне и активне мере заштите од трусних померања.

Површинске и подземне воде

Највећи утицај на подручје плана има природни водоток реке Тисе која тече источном периферијом ађанске општине.

Главни максимум водостаја на Тиси се јавља у априлу, услед топљења снега и пролећних киша и дотоком од притока. Споредни максимум се јавља у децембру и резултат је јесењих киша. Главни минимум се јавља у октобру, као последица сушног периода у другој половини лета и великог испаравања. Споредни минимум пада у зимске месеце, у јануару и фебруару, а последица је излучивања падавина у облику снега.

Осцилације водостаја Тисе износе око 5 метара у току године, а средњи проток Тисе у зони Аде и Мола износи 913 m3/sec. Постојећи одбрамбени насипи врше своју основну улогу, али при високим водостајима Тисе, подземне воде угрожавају ниске терене на алувијалној равни.

Ниво подземне воде је под директним утицајем реке Тисе и креће се у опсегу од 1 m до 3 m од површине терена, зависно од локалитета и годишњег доба. Плитке подземне воде јављају се у зони алувијалне равни на дубинама 100 cm до 150 cm од априла до септембра и 150 cm до 200 cm од октобра до марта. Водостај Тисе је увек у тесној вези са дубином плитких издани из чега проистиче редовно одржавање мреже мелиорационих канала иза одбрамбених насипа, а присутне су и изненадне појаве великих подземних вода које могу бити резултат климатских промена.

10.   УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

Грађевинска парцела је најмања земљишна јединица на којој се може градити, утврђена регулационом линијом према јавном путу (односно јавној површини са које је могућ приступ), границама парцеле према суседним парцелама и преломним тачкама одређеним геодетским елементима.

Грађевинска парцела се може образовати на земљишту које је планом предвиђено за изградњу и које одговара условима садржаним у правилима уређења и у правилима грађења.

Пут

Специфична врста, карактер и положај саобраћајнице у простору условили су и специфично формирање грађевинске парцеле.

У посматраном подручју препарцелацијом формира се грађевинска парцела деонице пута X1 од следећих катастарских парцела број 6108, 5779, 5780, 5868 и 5869 све К.О. Ада и делова катастарских парцела број 5377, 5379, 5376/1, 5376/3, 5870, 5936, 5937, 6112 и 6113 све К.О. Ада

На шумском земљишту изван граница грађевинског подручја, формира се грађевинска парцела деонице пута X2 препарцелацијом од делова следећих катастарских парцела број15827/2, 16081 (насип) и 15827/1 све К.О. Ада.

- Минимална ширина је 12,0 m (оптимално 20,0 m).

- Минимална површина се не условљава.

Овај појас препарцелације је гранична вредност, што значи да до израде главног пројекта треба дефинисати стварне потребе за путни појас. Саставни део главног пројекта је и елаборат о експропријацији који ће дефинитивно утврдити границе путног појаса. Из тих разлога је у оквиру регулационог плана дата оптимална ширина коридора саобраћајнице, како би се створили услови за њену реализацију.

Деоница пута Y обухвата друмски мост на реци Тиса за који се не формира засебна грађевинска парцела. Објекат моста се бележи на катастарској парцели насипа број  5935 К.О. Ада и на катастарској парцели реке Тиса број 5910 и број 15829 све К.О. Ада у ширини од 11,0 m, односно у изграђеној ширини.

Радна зона

Грађевинска парцела формира се парцелацијом и/или препарцелацијом катстарских парцела у зони II у грађевинском подручју обухвата плана.

- Минимална ширина уличног фронта је 15,0 m (оптимално 20,0 m).

- Минимална површина је 450,0 m2 (оптимално 1 000 m2).

Атар

На катастарским парцелама изван граница грађевинског подручја формирање грађевинских парцела мора бити у циљу очувања пољопривредног, шумског и водног земљишта.

11.  ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ

Регулисање односа у простору је извршено дефинисањем положаја нових регулационих линија, граница зона и осе саобраћајнице и постављањем регулационих линија, односно граница зона, у односу на осу саобраћајнице, односно грађевинских линија у односу на: регулациону линију саобраћајнице, регулацију јавних површина и границу зоне.

Реализација општинског пута захтева значајне активности након доношења регулационог плана. То подразумева, поред осталог, припрему техничке документације којом ће се дефинисати сви технички елементи који трасу пута одређују у простору. Идејним и главним пројектом аналитички одредити трасу пута, хоризонталну и вертикалну регулацију, прикључке, попречне и подужне профиле, објекте и комуналне водове.

Приликом израде пројектне документације могућа су одступања (и померања) датих стационажа, кота нивелете и попречних профила за ± 10% од свих планираних вредности.

Утврђивање регулационе

и грађевинске линије

Планом су утврђене регулационе линије предметне саобраћајнице, и то као регулационе линије по постојећој и новоформираној граници парцеле. Ширина регулације саобраћајнице задржана је у постојећој урбаној матрици (државни пут II реда), а на новоформираним површинама је најчешће од 20,0 m. Сви технички елементи дефинисани су на графичком приказу „План саобраћаја са регулационо-нивелационим решењем (са аналитичким елементима за обележавање површина)“ у Р 1:2500.

У односу на регулационе линије и регулацију јавне намене, планиране су грађевинске линије. За постојеће објекте који се задржавају и у случају реконструкције, задржавају се постојеће грађевинске линије. За планиране објекте утврђена је грађевинска линија на следећи начин:

- на удаљености минимално 10,0 m од регулационе линије пута и

- зона заштите уз мелиоративне канале је 7,0 m од ивице канала у грађевинском подручју и 14,0 m изван граница грађевинског подручја.

12. ПРАВИЛА НИВЕЛАЦИЈЕ

Иако су теренски услови повољни, нивелационо решење саобраћајнице знатно зависи од намена и услова подручја преко којег се протеже. То се, пре свега, односи на укрштање са државним путем II реда бр. 122, укрштање са реком Тиса и на потезу „Стара Тиса“. На тим местима дефинисана је кота нивелете саобраћајнице, која се од укрштања са путем Р-122 (Тк=81,8 m н.в.) преко вештачког језера и укрштања са мелиоративним каналом (Тр-1-Тр-2=81,00 m н.в.) до друмског моста на реци Тиса (прилазни пут са бачке стране) креће од 80,06 m до 87,90 m надморске висине, са просечним подужним нагибом од 0,2 %. Пројектом предвидети да се преласком вештачког језера (затечено стање) саобраћајница висински прилагођава терену.

Друмски мост на реци Тиса је лучне конструкције, а планирана доња ивица конструкције (ДИК) је минимално на коти 91,36 m надморске висине. У темену лука кота нивелете саобраћајнице је 93,20 m надморске висине, у осовини обалног ослонца са бачке стране је Тm-1= 87,90 m надморске висине и банатске стране Тm-2=90,00 m надморске висине.

У сектору прилазног пута са банатске стране који води према општини Чока нивелација се прилагођава постојећем насипу и планираној раскрсници кружног тока на катастарској општини Падеј (општина Чока). На тим местима дефинисана је кота нивелете саобраћајнице од 90,00 до Тn=83,00 (насип) m надморске висине, па све до границе са општином Чока Т8=82,85 m надморске висине.

Табела:  Списак координата темених тачака

осе саобраћајнице

|  | Y | X | Z [m н.в.] |
| --- | --- | --- | --- |
| Tk | 7 433 315,42 | 5 071 692,61 | 81,80 |
| Tk-1 | 7 433 322,24 | 5 071 719,15 | 81,76 |
| Tk-2 | 7 433 308,59 | 5 071 667,29 | 81,74 |
| Tk-3 | 7 433 341,05 | 5 071 682,81 | 81,30 |
| Tp-1 | 7 433 576,32 | 5 071 562,43 | 81,01 |
| Tp-2 | 7 433 586,98 | 5 071 560,74 | 81,01 |
| Tm-1 | 7 433 875,10 | 5 071 577,01 | 87,90 |
| Tm-2 | 7 434 155,80 | 5 071 539,19 | 90,00 |
| Tn | 7 434 644,78 | 5 071 405,40 | 83,01 |

Грађевинско подручје обухваћено планом, налази се на терену који је под великим утицајем површинских и подземних вода, па је за потребе коришћења земљишта формиран систем мелиоративних канала. Преко ових канала вода се евакуише у реку Тиса.

Коте терена на неизграђеном земљишту крећу се од 78,00 до 81,50 m н.в., што не задовољава услове за изградњу планираних садржаја. Да би се остварила могућност реализације појединих делова зоне, неопходно је насипање терена до коте која обезбеђује сигурност и могућност одводњавања површинских и подземних вода.

У том смислу се нивелационим планом предвиђа насипање терена у непосредној близини реке Тиса и на потезу Стара Тиса, а све у складу са пројектом саобраћајнице.

На графичком приказу „План саобраћаја са регулационо-нивелационим решењем (са аналитичким елементима за обележавање површина)“ у Р 1:2500 дат је висински положај планиране саобраћајнице, који представља основу за пројектовање садржаја. Након детаљнијих снимања у оквиру пројектовања саобраћајнице могућа су одређена одступања, тако да нивелациони план представља основу за даљу разраду.

Детаљно нивелационо решење на целој траси пута дефинисаће се идејним и главним пројектима, на основу овог плана.

13. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ И

КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

  - Правила за изградњу саобраћајне површине

(а) Општа правила

- елементи осовине пута се узимају према условима на терену и према важећем Закону о јавним путевима („Сл. гласник РС“, бр. 101/05, 123/07 и 101/11),

- основни елементи уздужног профила су: макс. уздужни нагиб 2%, прелом нивелете (конкаван) 3%, прелом нивелете (конвексан) 4% и мин. уздужни нагиб 0,20%,

- оптимални попречни профил пута и прилазних саобраћајница друмском мосту је укупне дужине 20,00 m.

(б) Посебна правила

Изградња коловоза за општински пут и саобраћајних прикључака на путеве вишег реда, може се вршити искључиво након Главног пројекта, додатних Услова и Решења о сагласности ЈП „Путеви Србије“ на следећи начин:

- минимална ширина саобраћајних трака од 3,00 m (оптимално 3,25 m),

- са издигнутим ивичњацима или ивичним тракама ширине 0,30 m,

- за рачунску брзину кретања возила од 60,00 km/h кроз насељењно место и 80,00 km/h на делу деонице општинског пута ван насељеног места,

- са новопројектованом коловозном конструкцијом димензионисаном за осовинско оптерећење од најмање 11,50 t по осовини,

и за планирану кружну раскрсницу уз испуњење следећих услова:

- Обезбедити потребан ниво функције и безбедности, који обухвата услове обликовања прикључка, уједначени пројектни третман саобраћајних струја и релативну хомогеност брзина у подручју кружне раскрснице.

- Раскрсница са кружним током треба тежити централној симетрији кружне раскрснице укључујући и зоне излива/улива како би се обезбедили равноправни услови за све токове.

- Обавезно урадити проверу нивоа услуге и пропусне моћи кружне раскрснице.

- Број уливних трака дефинисати на основу провере пропусне моћи док ће величина пречника уписане кружнице зависити од највеће вредности брзине раскрснице.

- Најоптималнији спољни радијус износи 40,0 m (минимално 30,0 m). Извршити проверу криве трагова меродавног теретног возила на предметној кружној раскрсници.

- Уколико се на било ком прикључном правцу јавља двотрачни улив, кружни коловоз се димензионише као двотрачни.

- Угао пресецања мора бити приближан правом углу.

- Планирана раскрсница, кружни ток, мора да буде изведена тако да се возила могу безбедно укључивати на пут и искључивати са пута уз обезбеђење зона потребне прегледности у складу са прописима.

- За возила која захтевају елементе веће од меродавних (нпр. теретно возило са приколицом), мора се извршити додатно проширење кружног коловоза на рачун кружног подеоника како би се обезбедила проходност таквих возила.

- Ширина планираних саобраћајних трака у кружној раскрсници  треба  да се димензинише према криви трагова.

- При појави аутобуског саобраћаја, стајалишта лоцирати иза кружне раскрснице и ван коловоза.

- Потребно је обезбедити пешачки и евентуално бициклистичке стазе и прелазе у зони кружне раскрснице.

- Сходно члану 33. Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“, број 101/05, 123/07 и 101/11),  обезбедити зоне потребне прегледности у складу са прописима, тако да прегледност у подручју кружне раскрснице мора бити сагласна начину функционисања односно, да  возила у кружном току  увек имају предност у односу на возила која се уливају као и осталим функционално-просторним карактеристикама.

- Решити прихватање и одводњавање површинских вода будуће кружне раскрснице.

- Приликом извођења радова на изградњи кружне раскрснице, водити рачуна о заштити постојећих инсталација поред и испод наведених државних путева.

Пропуст преко мелиоративног канала

У грађевинском подручју мелиоративни канал на катастарској парцели број 5912 К.О. Ада прихвата и одводи атмосферске воде из насеља Ада, односно са њива. Начин укрштања пута и канала пројектовати тако да се не ремети протицајни профил канала.

Уз прилазну саобраћајницу у насељеном месту, могућа је изградња бициклистичке стазе и тротоара на следећи начин:

Планирати изградњу тротоара такве ширине да је минимални саобраћајни профил за једносмерно кретање пешака 0,8 m (слободни 1,2 m), а за двосмерно кретање 1,6 m (слободни 2,0 m). Тротоаре и паркинге градити од асфалт бетона.

Ширина бициклистичке стазе планирана је у саобраћајном профилу за једносмерни саобраћај 1,0 m (слободни профил ширине 1,5 m), а за двосмерни 2,0 m (слободни профил ширине 2,5 m). Коловоз и бициклистичке стазе завршно обрађивати асфалтним застором.

На друмском мосту и прилазној саобраћајници у ванграђевинском подручју (банатска страна)  предвиђена је интегрисана бициклистичка стаза са коловозом.

Сходно члану 31. Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“, број 101/05, 123/07 и 101/11), ограде и дрвеће поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја.

Основ за реализацију саобраћајне инфраструктуре је овај план.

  - Правила за изградњу комуналне инфраструктуре

(а) Општа правила

У заштитном појасу јавног пута на основу члана 28. став 2. Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“, број 101/05, 123/07 и 101/11), може да се гради, односно поставља водовод, канализација, топловод, железничка пруга и други сличан објекат, као и телекомуникационе и електро водове, инсталације, постројења и сл., по претходно прибављеној сагласности управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове.

Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро путеви- својина Републике Србије, и на којима се ЈП „Путеви Србије“, Београд води као корисник, или је ЈП „Путеви Србије“, Београд правни следбеник корисника.

Траса предметних инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод предметног пута.

Услови за паралелно вођење инсталација са предметним путем:

Предметне инсталације планирати на удаљености минимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила- ножице насипа трупа пута, или спољне ивице путног канала за одводњавање у односу на планирану траку предметног пута.

На местима где није могуће задовољити претходне услове мора се испројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута.

Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путем:

- укрштање са путем предвиди искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви;

- заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута, увећана за по 3,0 m са сваке стране;

- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35 m;

- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,0 m;

- укрштаје планираних инсталација удаљити од укрштаја постојећих инсталација на минимум 10,0 m.

У зони постављања предметних инсталација поред и испод предметног државног пута II реда број 122 потребно је:

- обавезно резервисати земљиште за проширење предметног пута;

- усвојити постојеће ширине, подужне и попречне падове коловоза предметног пута у зони постављања предметних инсталација;

- предвидети у зони предметних укрштаја трајну и квалитетну заштиту и стабилизацију предметног државног пута, према Закону о јавним путевима („Сл. гласник РС“, бр. 101/05, 123/07 и 101/11).

Основ за реализацију комуналне инфраструктуре је овај план.

(б) Посебна правила

Услови за изградњу

хидротехничке инфраструктуре

Хоризонтално растојање између водоводних и канализационих цеви и објеката, дрвореда и др., не сме бити мање од 2,5 m. Минимално растојање ближе ивице цеви до темеља објекта не сме бити мање од 1,5 m. Минимална дубина укопавања цеви водовода и канализације је 1,0  m од врха цеви до коте терена.

На канализационој мрежи код сваког рачвања, промене правца у хоризонталном и вертикалном смислу, промене дужине цеви, као и на правим деоницама на одстојању приближно 50 m, поставити ревизионе силазе.

Услови за прикључење на водоводну мрежу:

  - прикључење објеката на уличну водоводну мрежу планира се једним прикључком;

  - објекат са више засебних технолошких целина, може имати независне прикључке водовода;

  - водомерни шахт предвидети на удаљености највише 3,0 m од регулационе линије.

Одређена одступања од наведених услова могућа су уз сагласност ЈКП.

Услови за прикључење на канализациону мрежу:

- прикључење објеката на уличну канализацију планира се једним прикључком;

- прикључни канализациони шахт предвидети на парцели корисника, на удаљености највише 3,0 m од регулационе линије;

- канализациони прикључак предвидети са гравитационим прикључењем;

- прикључење сутеренских и подрумских просторија није могуће осим ако се не обезбеди аутономни систем за препумпавање.

Одређена одступања од наведених услова могућа су уз сагласност ЈКП.

Услови за изградњу

енергетске инфраструктуре

Снадбевање електричном енергијом

Снабдевање објекта електричном енергијом вршиће се прикључивањем на електро мрежу према условима ЈП ЕПС „Електросрбије“.

Услови за прикључење на електроенергетску мрежу

Прикључење објеката извести на постојећу или планирану електроенергетску мрежу сопственом трансформаторском станицом или директно на дистрибутивну електроенергетску мрежу, у зависности од потреба. Прикључак извести у складу са електроенергетским условима ЈП „Електродистрибуција“.

Снадбевање топлотном енергијом

У простору који је обухваћен овим планом не постоји дистрибутивна гасна мрежа као ни развијени топлификациони систем на који би се будући објекти могли прикључити. Снадбевање топлотном енергијом за задовољење потреба будућих објеката се мора обезбедити из властитих енергетских извора нпр. сопственом котларницом.

Услови за изградњу

телекомуникационе мреже

Прикључење на ТТ мрежу вршиће се према условима ЈП „Телекома Србије“.

- На местима укрштања постојећих телекомуникационих инсталација са пројектованом саобраћајницом, поставити две заштитне ПВЦ цеви Ø 110 mm.

- У случају да се земљани радови изводе на дубини већој од 0,4 m подземне телекомуникационе инсталације морају се заштитити одговарајућим полуцевима.

- Уколико дође до укрштања или паралелног вођења осталих подземних инсталација са телекомуникационим инсталацијама, морају се обезбедити следећа минимална растојања:

врста подземног или						хоризонтална			вертикална

надземног објекта							удаљеност (m)			удаљеност (m)

гасоводи средњег и ниског притиска				0,4							0,4

вреловод														0,5							0,5

електронски кабл до 10 kV								0,5							0,5

електронски кабл преко 10 kV							1,0							0,5

нафтоводне цеви											3,0							0,3

водоводне цеви												0,6							0,5

цевоводи одводне канализације						0,5							0,5

- Инвеститор је дужан да предузећу за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. поднесе захтев за израду техничког решења заштите постојећих телекомуникационих инсталација и њиховог евентуалног измештања.

Услови за прикључење на телекомуникациону мрежу

Прикључак на телефонску мрежу извести преко типског ТТ прикључка на приступачном месту на фасади објекта.

14. ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

ПО ПЛАНИРАНОЈ НАМЕНИ

14.1. Правила грађења у грађевинском

подручју у границама обухвата плана

(а) Општа правила

Планом су утврђени општи услови грађења за садржаје унутар грађевинског подручја и грађевинског земљишта изван грађевинског подручја обухваћеног планом.

- Планом је допуштена изградња искључиво за планиране намене грађевинског земљишта дефинисане графичким прилогом „Планирана намена површина са поделом простора на посебне урбанистичке целине и зоне“ у Р 1:2500.

- У зависности од планиране намене условљава се израда Студије о процени утицаја на животну средину у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004  и 88/10)

- Правила изградње важе за све објекте у границама плана и садрже услове за одређивање положаја објекта на парцели, хоризонталне регулације, услове за одређивање вертикалне регулације и сл.

- Изградња, доградња и реконструкција објеката врши се према дефинисаним грађевинским линијама и урбанистичким параметрима у оквиру зона градње.

- Сви легални постојећи објекти се могу задржати у постојећој намени и постојећим габаритима до привођења грађевинског земљишта планираној намени.

- Дозвољена је фазна изградња.

(б) Посебна правила

С обзиром на то да се ради о специфичном грађевинском подручју, дати су посебни услови уређења и изградње објеката по планираној намени.

Радна зона

Највећи део простора планиран је за зону секундарне и терцијалне делатности, односно знатан део површина је намењен пословним садржајима из области производног занатства, грађевинарства, трговине, саобраћаја и веза. Намена секундарних и терцијалних делатности подразумева и прерађивачку индустрију која ће користити савремену технологију за своје технолошке процесе.

Уз примарне производне садржаје могу се градити објекти комплементарних садржаја (административни објекти, објекти одржавања хигијене, за рекреацију, друштвену исхрану и сл.) као и објекти који опслужују примарни производни садржај (гараже, котларнице, сервис и сл.).

Правила за изградњу и уређење радних комплекса:

- Објекти се граде на планираном грађевинском земљишту остале намене у зони II.

- Максималан степен заузетости је 40%.

- Дозвољена спратност објекта је приземље (ВП) или П+1, за административне објекте П+2, а за карактеристичне објекте се не условљава спратност.

- Растојање основног габарита индустријског објекта, објекта мале привреде и складишта и линије суседне парцеле је минимум 5,00 m. Међусобна удаљеност индустријских објеката, објеката мале привреде и складишта са објектима на суседним парцелама не може бити мање од 6,00 m.

- Објекти у приземном делу треба да буду на прописаној минималној удаљености од регулационе линије, а у спратним деловима могући су конзолни испусти ван минималне грађевинске линије до макс. 1,20 m.

- Манипулативне и паркинг-површине обезбедити унутар комплекса, а заступљеност зелених површина на комплексу је минимално 30%.

- Комплекси треба да су ограђени, а ограда да је транспаретна до 2,20 m (осим ако конкретна намена не условљава посебне услове ограђивања).

- Контејнери за привремено одлагање смећа се постављају у оквиру грађевинске парцеле и морају бити затворени и на довољној удаљености од стамбених и других објеката.

Основ за реализацију радних комплекса је овај план.

За специфичне садржаје из технолошких разлога могућа је израда урбанистичког пројекта.

Рибњаци

Карактер постојећег стања и конфигурација терена дали су могућност изградње рибњака у оквиру радне зоне. За изградњу рибњака на предметном грађевинском земљишту потребни су сагласност и водопривредни услови од Јавног водопривредног предузећа „Воде Воjводине“ уз следеће основне техничке услове:

- границе рибњака морају бити означене видљивим ознакама,

- рибњак мора да располаже уређајима за упуштање и испуштање воде, уређајима за регулисање нивоа воде, као и уређајима који спречавају пролаз риба, рибље млађи и икре у/или из рибњака,

- рибњак мора бити заштићен од поплава,

- за уклањање комуналног отпада и штетних отпадака из рибњака мора постојати уређено место или изграђен технички уређај који онемогућава загађење рибњака и његове околине,

и урбанистичке услове:

- објекти се граде на планираном грађевинском земљишту остале намене у зони II,

- максималан степен заузетости је 25%, или 60% рачунајући објекте и базене (водене површине),

- дозвољена спратност објекта је П+1,

- растојање основног габарита објекта рибњака и линије суседне парцеле је минимум 5,00 m,

- објекти у приземном делу треба да буду на прописаној минималној удаљености од регулационе линије, а у спратним деловима могући су конзолни испусти ван минималне грађевинске линије до макс. 1,20 m,

- приликом изградње одвојити окна по категоријама у складу са технологијом производње, младичњаке, товилишта и зимовнике,

- у оквиру техничког дела неопходно је обезбедити посебну просторију за ветеринарске прегледе и дневно праћење здравственог стања и прираста популације,

- манипулативне и паркинг-површине обезбедити унутар комплекса, а заступљеност зелених површина на комплексу је мнимално 30%.

- рибњак треба да је ограђен, а ограда да је транспаретна до 2,20 m (осим ако конкретна намена не условљава посебне услове ограђивања).

Основ за реализацију је урбанистички пројекат.

14.2. Правила грађења изван граница

грађевинског подручја у границама обухвата плана

Пољопривредно земљиште

У границама обухвата плана на пољопривредном земљишту планирана је воћарско-виноградарска зона.

У воћарско-виноградарској зони дозвољена је изградња објеката у функцији виноградарства и воћарства. Садржај објеката је такав да служи за чување воћа, прераду (производња сокова, вина, сушење и сл.), чување прерађевина, смештај преса, котлова, алата и машина за обраду воћа и за краћи боравак људи који су везани за наведене делатности.

Недозвољени садржаји у овој зони су индустрија, све бучне делатности, изградња објеката за бављење интезивним сточарством, као и садржаји централних функција. У воћарско-виноградарској зони се не дозвољава изградња објеката за стално становање.

- Минимална површина парцеле је 1000 m2, а ужа страна парцеле је минимум 10,00 m. Код постојећих парцела које не задовољавају минималну површину и ширину парцеле, задржава се постојећа површина и ширина парцеле.

- Парцела мора имати приступ са јавне површине-пута.

- Удаљеност грађевинске линије од регулационе линије предметног општинског пута је 20,00 m, а од атарског пута износи минимум 5,00 m. Уколико је улица (путно земљиште) ужа од 8,00 m, објекат треба да је увучен минимум 8,00 m од осе пута.

- Спратност објекта је П до П+Пк, тако да објекат у основи не прелази 100 m2, ако не прелази максимални степен заузетости од 20 %.

- Могућа је изградња више појединачних објеката који чине једну функционалну целину, али се због садржаја одвајају.

- Архитектонска обрада објекта мора се прилагодити непосредном амбијенту и околном пејзажу.

- Забрањено је бетонирање ограда између парцела, односно изградње ограде од чврстог материјала (опека, камен, бетонске плоче и сл.).

Основ за изградњу воћарско-виноградарских кућица је овај план.

Шумско земљиште

Шумско земљиште, као добро од општег интереса, користи се за шумску производњу и не може да се користи у друге сврхе, осим у случајевима и под условима утврђеним Законом о шумама („Службени гласник РС“, број 30/10).

У шумама могу се градити објекти у складу с плановима газдовања шумама и посебним прописом којим се уређује област дивљачи и ловства. У шуми и на удаљености мањој од 200 m од руба шуме не могу да се граде кречане, циглане и други објекти са отвореном ватром.

Општа правила за изградњу објеката:

- максимална величина објеката је до 100 m2 (бруто);

- максимална спратност је П+0;

- за изградњу свих објеката неопходна је израда Урбанистичког пројекта уз поштовање основа за газдовање шумама.

Услови за унапређење шумског земљишта и ловишта

Уређење и опремање ловишта и шумског земљишта ће се вршити у складу са ловном и шумском основом.

Изградња ловних објеката ће се вршити у складу са ловном основом регистрованих ловишта, као и другим прописима, а уз разраду кроз урбанистички пројекат.

Фазанерије

Фарме за производњу фазанске дивљачи могу се градити у склопу шумског и пољопривредног земљишта. Локације и објекти за ову намену морају испуњавати ветеринарско-санитарне и друге услове прописане за узгој ове врсте дивљачи. Дозвољена спратност је П+0.

У атарима се дозвољава подизање и постављање објеката за прихват, негу и исхрану дивљачи током целе године, као и објекти за прехрањивање током зимског периода.

Основ за реализацију је урбанистички пројекат, а у складу са ловном основом.

Водно земљиште

На водном земљишту се могу градити следећи садржаји: објекти у функцији водопривреде, одржавања и реконструкције водотока, пловних путева, речног и каналског саобраћаја, објекти инфраструктуре, објекат марине, објекти свих видова туризма и рекреације, риболова и друго.

Општа правила за изградњу друмског моста

на реци Тиса

Код усвајања концептуалног решења облика, статичког и конструктивног система новопројектованог моста испоштовати следеће:

- Мостовску конструкцију, пројектовати као мост система са косим кабловима и носећом гредом уз укрућење која ће бити формирана од постојећих, монтажних, сегмената конструкције демонтираног моста, добијеног из донације Владе СР Немачке 2002. године, са локације Vilshofen- Немачка.

Мост је дужине 245,10 m и ширине ~11,0 m (према постојећој ширини конструкције моста са локације Vilshofen- Немачка) са конструкцијом система греде са косим затегама са два распона од 77,40 m и 167,70 m придржане са по три пара каблова у оба распона у систему лепезе. Пилонски стуб је висине 60 m у односу на коту нивелете греде за укрућење и изводио би се као армирано бетонска конструкција укљештена у речни стуб.

Хоризонталне геометријске карактеристике моста

- елементи правца: мост је у правцу;

- елементи прелазних кривина: на конструкцији моста нема прелазних кривина;

- елементи кружних кривина: на конструкцији моста нема хоризонталних кружних кривина:

- елементи осовине конструкције моста: конструкција моста је само у вертикалној кривини.

Вертикалне геометријске карактеристике моста

- коте нивелета: ПВК=89.404; СВК=91.440; макс.ВК=91.451 и КВК=89.955;

- радијус вертикалне кривине: Рв=4450 m.

Мост пројектовати са следећим базним елементима попречног профила (усклађено са геометријом попречног пресека елемената постојећег моста из Vilshofen- Немачка):

- ширина коловоза на мосту је 7,10 m;

- ширина стаза за кретање пешака је 1,0 m;

- заштитни појас између возне (зауставне) траке и челичне баријере је 0,50 m;

- заштитне челичне баријере су висине 0,80 m;

- ограда са пешачким стазама је висине 1,20 m.

Основ за реализацију је овај план.

15.  ПРАВИЛА ЗА ОБНОВУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ НА

ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА

Радна зона

Дозвољава се реконструкција и доградња постојећих радних комплекса, а према нормативима и програмима које доносе институције надлежне за њихово уређење, опремање, одржавање и коришћење.

- Код постојећих комплекса могућа је изградња, доградња и реконструкција у функцији основне намене и то као завршетак започетих целина у зони II.

- У свим случајевима могућа су одступања од дефинисаних индекса и степена заузетости до 20%, под условом да се не ремете противпожарни захтеви.

- Дозвољена спратност објекта, максимална доградња постојећих објеката, је приземље (ВП) или П+1, за административне објекте П+2 и за карактеристичне објекте се не условљава спратност.

- Кота приземља објекта може бити максимално денивелисана +1,20 m од коте тротоара.

- Потребан паркинг простор обезбедити унутар грађевинске парцеле.

Основ за доградњу и реконструкцију комплекса је овај план.

Код промене намене (технолошког процеса) постојећих комплекса обавезна је израда урбанистичког пројекта.

Пољопривредно земљиште

Дозвољава се реконструкција и доградња постојећих воћарско-виноградарских кућица и то као завршетак започетих целина, а све према нормативима и параметрима који су дефинисани за уређење и изградњу нових у планираној воћарско-виноградарској зони.

У свим случајевима могућа су одступања од дефинисаних индекса и степена заузетости до 20%.

Основ за доградњу и реконструкцију воћарско-виноградарских кућица је овај план.

Шумско земљиште

Промена намена шумског земљишта може се вршити само у случајевима и према условима утврђеним Законом о шумама („Службени гласник РС“, број 30/10).

Промена намене шума не сматра се сеча шума ради: изградње водова (електро, ПТТ и жичара) у функцији газдовања шумама; изградње шумских путева и других објеката који служе газдовању шумама; отварања противпожарних линија ради гашења високих шумских пожара; пресецања пролаза за извршење геодетских радова, геолошких истраживања и других радова; сузбијања биљних болести и штеточина; научноистраживачких огледа; поновног коришћења копова и одлагалишта пепела на површинама које су пошумљене по пројектима рекултивације; других природних појава којима је угрожена већина шумског дрвећа, ако се тиме не угрожавају заштитне функције шума.

16.  СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

По поступку који је прописан Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС и 24/11)  неопходно је израдити Пројекат препарцелације, односно парцелације, решити имовинско-правне односе и прибавити парцеле и делове парцела планираних за изградњу саобраћајнице, затим срушити нелегално саграђене објекте, утврдити општи интерес и извршити експропријацију предметног земљишта како би се створили почетни услови за реализацију овог плана.

Овим планом утврђена су правила уређења и правила грађења која представљају основ за издавање урбанистичких услова као и за израду урбанистичких пројеката за просторе за које они представљају услов за приступање изградњи.

Минимални степен комуналне опремљености грађевинске парцеле за издавање локацијске дозволе је прикључење на електричну нисконапонску мрежу и водоводну мрежу, директно или по условима које прописује надлежни орган, организација или јавно предузеће. Планирани објекат је неопходно довести до сигурносне коте подземних и површинских вода, уз поштовање регулационо-нивелационог решења површина јавне намене.

Дозвољава се фазна изградња.

Забрањује се изградња објеката који имају негативан утицај на животну средину, живот и рад људи, а све у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) и Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 11/08).

На основу Уредбе о категоризацији државних путева („Сл. гласник РС“, бр. 14/12) утврђено је да траса предметног општинског пута у границама обухвата плана чини деоницу државног пута II реда број 101 (Кањижа-Сента-Ада-Бечеј-Темерин-Нови Сад (Темеринска петља)). Планирана је прекатегоризација, а за све предвиђене интервенције (и изградњу) прикључака и инсталација које се воде кроз путно земљиште потребно је обратити се ЈП „Путеви Србије“ за прибављање услова и сагласности за израду пројектне документације, изградњу и постављање истих.

Саставни део плана су следећи графички прикази:

Карта 01	ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА

СА ПРЕГЛЕДОМ ЗОНА ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА							Р=1:2500

Карта 02	КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКА ПОДЛОГА СА

ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА ПЛАНА 													Р=1:2500

Карта 03	ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА СА ПОДЕЛОМ ПРОСТОРА

НА ПОСЕБНЕ УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ						Р=1:2500

Карта 04	ПЛАН САОБРАЋАЈА СА РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНИМ

РЕШЕЊЕМ (са аналитичким елементима за обележавање површина) 																											Р=1:2500

Карта 05	МРЕЖА И ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЈАВНО ЗЕЛЕНИЛО																																	Р=1:2500

Карта 06	ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ САОБРАЋАЈНИЦЕ								Р=1:100

План детаљне регулације општинског пута Ада-мост на реци Тиси (на деоници од планиране раскрснице са кружним током на Молском путу до моста на реци Тиса и у наставку до границе катастарске општине Падеј) израђен је у три примерака у аналогном и у четири примерака у дигиталном облику који ће се, после потписивања и овере, чувати у Скупштини општине Ада, Општинској управи – Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, министарству надлежном за послове урбанизма и Јавном предузећу „Дирекција за изградњу“ Ада.

План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Ада“.

Објекти са посебним конструктивним и обликовним захтевима због технолошких потреба.

Објекти са посебним конструктивним и обликовним захтевима због технолошких потреба.